产品名可用性工程计划

DHF-OPT-XXX

| 职责 | 职能 | 人员 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编制 |  |  |  |
| 文件审核 |  |  |  |
| 文件批准 |  |  |  |

版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本 | 编制人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 介绍	4

1.1 目的	4

1.2 范围	4

1.3 名词定义与缩略语	4

1.3.1 定义	4

1.3.2 缩略语	4

1.4 参考文件	4

2 项目范围界定	5

2.1 界定	5

2.2 更有力的可用性工程工作	5

3 可用性工程管理小组	8

4 可用性工程可交付使用的内容	8

5 可用性工程进度表和里程碑	9

6 可用性研究活动	10

6.1 用户组	10

6.2 使用环境	10

6.3 用户预期用途	11

6.4 用户界面	11

7 可用性分析活动	12

7.1 识别和分析已知的问题	12

7.2 功能分析	12

7.3 任务分析	12

7.4 分析危害和相关使用场景	13

7.5 分析与使用相关的风险	13

8 可用性规范活动	14

8.1 可用性使用规范	14

8.2 可用性接口需求	14

9 可用性设计	14

10 评价活动	15

10.1 可用性形成性评价或验证	15

10.2 针对总结可用性评价或确认	15

11 未决事项	16

介绍

目的

本文档用于规划XXXX产品可用性工程计划。描述了在医疗器械从概念开发到最终设计期间计划发生的所有与可用性工程相关的活动。

范围

适用于XXXX产品的可用性工程计划。

名词定义与缩略语

定义

| 定义 | 描述 |
| --- | --- |

缩略语

| 缩略语 | 全拼 | 描述 |
| --- | --- | --- |

参考文件

- ISO 14971-2019 Medical devices - Application of risk management to medical devices

- ISO TR 24971-2020 Medical devices – guidance on the application of 14971

- IEC 62366-1:2015 Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices

- IEC/TR 62366-2:2016 Medical devices-Part 2:Guidance on the application of usability engineering to medical devices

- ANSI/AAMI HE74:2001/(R)2009 Human factors design process for medical devices

- ANSI/AAMI HE75:2009/(R)2018 Human factors engineering - Design of medical devices

- FDA, Applying Human Factors and Usability Engineering to Medical Devices -Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff, 2016.2

- 可用性注册审查指导原则

- XXXXXXXX项目开发计划

项目范围界定

可用性工程项目计划是为匹配XXX产品的功能复杂性和使用相关风险而量身定制的。

该项目计划旨在确保XXX产品的硬件和软件的相关文档反映良好的功用性原则，满足用户的要求和偏好，并纳入必要的可用性接口以有效控制所有已识别的风险。
    在设计XXX产品的过程中，包括硬件和软件UI，随附文件（用户手册、快速指导手册）和标签，XXX产品将应用可用性文献和技术指导文档（例如HE75）中发现的最先进的接口设计原则。

界定

根据标准 YY/T 1474-2016 第 32 页 D.3.2 显示如属于下列任一情况则需要更有力的可用性工程工作。

| 序号 | 情况 | 是否适用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开发新的医疗器械,而不是对现有设计做出较小更改； | 否 |
| 2 | 开发涉及广泛的或复杂的用户交互的医疗器械,而不是涉及简单的用户交互的简单医疗器械； | 否 |
| 3 | 开发执行关键的、维持生命功能的医疗器械,而不是执行较少关键功能的医疗器械； | 否 |
| 4 | 引入用户不熟悉的全新技术或方法,而不是人们有经验的技术或方法。 | 否 |

本产品不属于上述表格中四种种情况，而是对使用已经证实的技术的相对简单医疗器械的较小修改。

更有力的可用性工程工作

（若产品属于上述表格中的任一情况，请在本章节阐述产品迭代设计的详细过程，包括但不限于产品的面谈、测试、走访调查等准备工作。 以下仅为对标准内容简要概括，仅供参考，本章出现的示例均出自标准内容，不涉及任何实体企业。详细内容请自行查阅标准 YY/T 1474-2016 第 32 页 D.3.2 可用性工程工作范围的界定）

| 方法 | 分单元 | 用户研究 | 分析 | 设计概念 | 设计实现 | 形成性评价 | 设计结束 | 设计结束总结性评价 | 后期制作分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾问小组评审 | E.2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 头脑风暴的使用场景 | E.3 |  |  | X |  | X |  |  |  |
| 认知演练 | E.4 | X | X | X |  |  |  |  | X |
| 背景调查 | E.5 | X | X | X |  |  |  |  | X |
| 实时分析 | E.6 | X |  | X |  | X |  |  |  |
| 专家审查 | E.7 |  |  | X | X | X | X | X |  |
| FMEA和FTA | E.8 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 焦点小组 | E.9 | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 功能分析 | E.10 | X | X | X | X | X |  |  | X |
| 启发式分析 | E.11 | X |  | X |  | X | X |  | X |
| 观察 | E.12 | X | X | X |  | X |  | X | X |
| 一对一访谈 | E.13 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 参与设计 | E.14 | X |  | X |  | X |  |  |  |
| PCA分析 | E.15 | X | X | X |  | X |  | X | X |
| 模拟试验 | E.16 | X | X | X | X | X |  | X |  |
| 标准的评审 | E.17 |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 调查 | E.18 | X |  | X |  | X |  | X | X |
| 任务分析 | E.19 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 时间-动作研究 | E.20 | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 可用性测试 | 16.2.4 | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 工作量评估 | E.21 | X | X | X | X | X |  |  |  |

总结：

例如：

可用性工程管理小组

| 角色 | 职责 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 人因工程师 | 组织，协调和监控可用性工程活动 |  |
| 产品经理 | 收集和分析用户的需求，制定产品策略以符合用户特性 |  |
| 质量代表 | 确保开发过程和相关文件符合体系和法规要求 |  |
| 风险经理 | 识别与可用性相关的安全风险 |  |
| 项目经理 | 协调资源，确保可用性按既定目标执行 |  |
| 系统工程师 | 生成可用性规范，定义合适的用户接口 |  |
| 手册负责人 | 负责为用户提供信息的文件的编写 |  |
| 研发代表 | 确保可用性规范中用户接口的实施 |  |
| 测试代表 | 对可用性规范中的用户接口进行测试 |  |
| 软件开发人员 |  |  |
| 机械工程师 |  |  |
| 电气工程师 |  |  |
| 包装工程师 |  |  |
| 工业设计师 |  |  |
| 临床医生或专家 |  |  |
| 营销人员 |  |  |

可用性工程可交付使用的内容

| 阶段 | 活动/任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 策划 | 有效的可用性工程项目和计划 | 可用性计划 |
| 设计开发输入 | 5 . 1应用规范 5.2经常使用的功能 5.3.1与安全有关的特征的识别 5.3.2已知的或可预见的危险(源)和危险情况的识别5.4基本操作功能 5.5可用性规范 5.6可用性确认计划 | 可用性使用规范 可用性风险分析 可用性接口需求 |
| 设计开发输出 | 5.7用户接口的设计和实现 | 可用性接口详细设计 随附文件、说明书/标签 |
| 设计开发与验证 | 5.8可用性验证 | 可用性形成性测试计划 可用性形成性测试报告 |
| 设计开发确认 | 5.9可用性确认 5.3.2已知的或可预见的危险(源)和危险情况的识别 | 总结性可用性测试计划 总结性可用性测试报告 |
| 上市后监督 | 可用性风险生产和生产后 | 可用性文档变更或更新 |

可用性工程进度表和里程碑

| 阶段 | 活动/任务 | 输出 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策划 | 有效的可用性工程项目和计划 | 可用性计划 |  |
| 设计开发输入 | 5 . 1应用规范 5.2经常使用的功能 5.3.1与安全有关的特征的识别 5.3.2已知的或可预见的危险(源)和危险情况的识别5.4基本操作功能 5.5可用性规范 5.6可用性确认计划 | 可用性使用规范 可用性风险分析 可用性接口需求 |  |
| 设计开发输出 | 5.7用户接口的设计和实现 | 可用性接口详细设计 随附文件、说明书/标签 |  |
| 设计开发与验证 | 5.8可用性验证 | 可用性形成性测试计划 可用性形成性测试报告 |  |
| 设计开发确认 | 5.9可用性确认 5.3.2已知的或可预见的危险(源)和危险情况的识别 | 总结性可用性测试计划 总结性可用性测试报告 |  |
| 上市后监督 | 可用性风险生产和生产后 | 可用性文档变更或更新 |  |

可用性研究活动

用户组

制定本项目计划时，XXX产品预计目标用户群将包括XX个不同用户组的成员：

- 非专业人员(例如患者、非专业护理人员或非专业急救人员)；

- 医生；

- 护士；

- 技术人员(例如:放射学、IVD实验室、透析、再处理)；

- 治疗师；

- 药剂师；和

- 应急响应人员(护理人员、医务人员)。

XXX产品将在进行用户研究活动的同时研究XXX产品的预期使用环境。

XXX产品将确定预期使用环境的条件。XXX产品将在使用规范中记录使用环境。

- 交付

- 可用性使用规范。

使用环境

制造商应分析预期的使用环境。大多数医疗设备用于医院、诊所、医生办公室和患者家中。然而，重要的是要考虑其他使用地点(如救护车内，户外地点，如露营地)，特别是在开发便携式医疗设备时。

例如，一些环境(如重症监护环境)是繁忙的工作场所，可能充满了嘈杂的设备和大声交谈的人，而其他工作环境(如医生办公室的治疗室)可能活动量低，相对安静。需要考虑的其他环境条件包括照明、振动、温度、湿度、降水、其他设备和建筑特征(例如门的宽度和高度)。例如，空中救护可能要求使用者考虑在光线昏暗、空间狭小、噪音和振动。

环境描述应描述:

- 物理环境(如手套、护眼、厚重衣物)；

- 照明；

- 声音(环境和间歇性)；

- 人员；

- 专业和社会互动、责任和地方或国家的变化工作组织；

- 附加设备(其他物品和设备在房间内呈现的重点之外可用性工程)；

- 家具(椅子、橱柜等也在环境中，可能导致有限的间隔或潜在的障碍)；

- 气候(如温度、湿度)；和

- 分心(例如电话、求助电话)。

- 交付

- 可用性使用规范

用户预期用途

描述医疗器械的医学用途。

a） 用途 1……

b） 用途 2……

c） 对应医疗病症……。

示例：

a） 在口腔或直肠中测量人体温度,不用于过低体温(即适于体温>30℃)；

b） 一种或多种状况或疾病的筛查、监视、治疗或诊断:

用户界面

XXX产品用户界面包括用户与设备之间的所有交互点，包括用户与之交互的设备的所有元素。设备用户界面可能包括：

- 设备的尺寸和形状（特别是手持和可穿戴设备的问题）。

- 向用户提供信息的元素，例如指示灯、显示器、听觉和视觉警报。

- 设备软件系统的图形用户界面。

- 整体用户-系统交互的逻辑，包括如何、何时以及以何种形式向用户提供信息（即反馈）。

- 操作员连接、定位、配置或操作的组件。

- 用户处理用于 控制设备操作的硬件组件，例如开关、按钮和旋钮。

- 应用或连接到患者的组件或配件。

- 说明书、包装和标签，包括操作说明、培训材料和其他材料。

- 交付

- 可用性使用规范

可用性分析活动

识别和分析已知的问题

现场经验和事故报告可以提供关于可比医疗设备和正在开发的医疗设备以前型号在过去发生的问题的进一步有价值的信息。

资料可从以下方面获得:

- 医疗器械使用者访谈；

- 与培训师面谈，他们对新用户遇到的问题有深刻的见解；

- 相关文献的综述；

- 分析投诉文件；和

- 进行在线搜索，例如使用以下资源检索。

这里补充各国的不良事件检索网站。
可用的信息有时表明与特定使用场景相关的用户交互问题及其根本原因(例如，用户界面设计缺陷)。这些发现应该作为风险管理流程和用户界面设计流程的输入，以避免用户界面设计具有相同的漏洞。识别和分析已知问题的结果作为输入，用于识别已知或可预见的危害和危险情况。

- 交付

- 可用性接口需求

功能分析

功能分析提供所要求的功能和事件的描述以满足系统目标。

制造商应确定涉及医疗器械用户接口的经常使用的功能。

- 交付

- 可用性接口需求

任务分析

任务分析技术系统地将设备使用过程分解为离散的任务序列。然后分析这些任务，以确定所涉及的用户内部模块组件、用户可能犯的使用错误以及所有使用错误的潜在结果。

其他评估方法可以在有充分理由的情况下代替任务分析。

其他方法包括启发式分析、专家评审、上下文探究和实证方法。任务分析中确定的安全关键任务被转移到风险分析中，并识别可预见的危险和危险情况。

与危险相关的使用场景可以记录在可用性规范中。每个被确定为“安全关键”的任务都需要一个使用场景，由于不可接受的风险状况，这需要缓解。

使用场景可以以多种形式记录。IEC 62366-1：2015 附录 A 中提供了指导，一般指南和理由。

该分析将确定与预期用途和异常使用相关的任务分析。

举例：手持式血糖仪

的任务分析组件的简单示例包括下表1中列出的任务。

| 任务 | 任务描述 |
| --- | --- |
|  | 用户将试纸放入仪表的试纸端口 |
|  | 用户用采血装置用手指采血器 |
|  | 用户将血液样本涂在试纸的尖端 |
|  | 用户等待测量仪返回结果 |
|  | 用户读取显示的值 |
|  | 用户解释显示的值 |
|  | 用户决定下一步要执行的操作 |

表1 手持式血糖仪任务分析示例

任务分析可用于帮助回答以下问题：

- 用户可能会在每个任务上犯哪些使用错误？

- 哪些情况可能导致用户在每个任务上出现使用错误？

- 每个使用错误可能导致什么结果？

- 如何防止每个错误的发生？

- 如何降低每个使用错误的潜在危害的严重性？

- 交付

- 可用性接口需求

分析危害和相关使用场景

识别设备的常用使用场景、和安全相关的使用场景和最坏情况使用的场景。

并选择和安全相关的使用场景进行总结可用性测试。

- 交付

- 可用性接口需求

分析与使用相关的风险

XXX风险分析将通过标准YY/T1474:2016附件E提供了一些可用于确定与可用性相关的医疗设备特性以及可能影响安全性的问题来评估每个潜在使用错误带来的风险。

XXX产品还将寻求降低严重性等级大于既定限制的任何使用错误的风险。限额将由XXX产品的风险管理团队设定。

旨在防止使用错误的 UI 设计修改。对于每种缓解措施，都将对使用错误的可能性以及使用错误可能导致的潜在危害的严重程度进行新的估计。据推测，新的可能性评级和严重性评级将降低，因为XXX产品致力于将风险降低到“可累积”的水平。

- 交付

可用性风险分析

可用性规范活动

可用性使用规范

将6.1~6.4章节内容规范成可用性使用规范，并形成文件《可用性使用规范》。

医疗器械使用规范是定义用户界面规范的基础。

- 交付

可用性使用规范

可用性接口需求

XXX产品以下作为需求来源，将开发一个 可用性接口规范

一个用户接口规范是基于前面描述的几个记录，包括:

- 《使用规范》；8.1

- 与医疗设备相关的已知或可预见的使用错误；和7.1

- 选定的与危害相关的使用场景。7.2-7.5

- 随附文件和培训

- 交付

可用性接口规范

可用性设计

用户接口设计应满足已建立的用户接口需求，从而确保解决方案非常适合预期的用户，而不是主要基于技术能力和限制来设计用户接口。

原则上，XXX产品将通过开发软件UI设计解决方案来降低与使用相关的风险，这些解决方案可以消除特定使用错误的机会，最大限度地减少它们发生的可能性，或者在伤害发生之前快速检测和纠正我们的错误。因此，XXX产品将开发一种本质上安全的解决方案，该解决方案主要不依赖于用户文档来降低与使用相关的风险。尽管如此，XXX产品将开发高质量的支持用户文档。该方法关于风险缓解的指导一致，按偏好和有效性排序：

a)  用设计方法取得固有安全；

b) 在医疗器械本身或在制造过程中的防护措施，例如报警系统；

c)  安全信息，例如，使用说明书中的警告、监视的变量的显示、培训和培训材料及维护的详细资料。

- 交付

可用性形成性或验证报告。

评价活动

可用性形成性评价或验证

针对9章节形成的可用性接口详细设计进行多轮迭代验证。

第一轮进行：内部可用性验证测试。

第二轮进行：专家评审，基于于雅各布·尼尔森10条用户界面可用性启发式原则；

第三轮进行：SUS，基于对15名用户的调差问卷进行可用性评分。

- 交付

可用性形成性测试报告。

针对总结可用性评价或确认

总结性评估的目的是评估用户界面的可用性，因为它与成功完成与危害相关使用场景相关的任务有关。总结性评估没有实验室测试所使用的那种可测试的需求。它是对数据的评估，通常包括可用性测试数据。要求总结评估的数据允许制造商得出结论，认为没有必要或可行进一步改进用户界面。然后将这些结果转移到风险管理过程中，以确定剩余风险是否可接受。

总结性评价通常遵循一个或多个形成性评价。成功的总结性评估表明，医疗器械不容易受到潜在有害使用错误的影响。然而，一个总结性评估可能揭示一个医疗设备仍然易受潜在有害使用错误的影响，要么因为可用性测试参与者在与危害相关的使用场景中犯了使用错误，要么因为测试揭示了一个CLOSE CALLS模式。该可用性测试结果表明，需要进一步改进用户界面并重新测试，除非剩余风险被认为与使用医疗设备的好处有关是可接受的。

总结性评估通常包括在模拟使用条件下进行可用性测试。

- 交付

总结可用性测试报告。

未决事项

N/A